| TE: TIPO EMISSÃO |  | A - PRELIMINAR B - PARA APROVAÇÃO | C - PARA CONHECIMENTO D - PARA COTAÇÃO | E - PARA CONSTRUÇÃO F - CONFORME COMPRADO |  |  | G - CONFORME CONSTRUÍDO H - CANCELADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | TE | Descrição |  |  | Por | Ver. |  | Apr. | Aut. | Data |
| 0 | C | PARA CONHECIMENTO |  |  | aP | MB |  | sm | TL | 12/04/23 |
| Este documento somente pode ser modificado ou revisado pela EEV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PE-E-606_Rev_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordem de Serviço da Empresa de Inspeção - DUCTOR: 5900082589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Fornecedor: ENESA |  | OC Vale Nº: 5500067866 |
| --- | --- | --- |
| SERVIÇO: MONTAGEM | Item OC: | LOCAL: TR-313K-91 |
| ELABORADOR POR: Allyson Peixoto | GRAU DE CATEGORIA | “A” IMPEDITIVA ( X ) “B” NÃO IMPEDITIVA ( ) |
| Tipo A – impeditiva operação (impedem o hand-over para operação) – deverão ser sanadas até o final do teste com carga. Tipo B – não impeditivas - Pendências menos críticas passíveis de discussão para possível hand-over para operação |  |  |
| Não Conformidade: Montagem Matéria Prima Fabricação Embalagem/Identificação Outros: ACESSO Disciplina: Civil Mecânica Elétrica Engenharia Suprimentos |  |  |
| DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE: Evidenciado desvios na fixação das colunas do transportador de correia do TR-313K-91. Conjunto de fixação (porcas, contra porcas) folgados em diversos eixos e ausência de grauteamento nas bases das colunas que já receberam outras peças de ligação, caracterizando não conformidade em relação aos parâmetros solicitados no procedimento ES-S-401. (Especificação de Serviços para Montagem de Estrutura Metálica). MONTAGEM DAS COLUNAS: “Para garantir um perfeito contato entre o concreto e a placa de base das colunas, deverá ser usado graute. Uma vez posicionada a placa de base com as dimensões atendendo as tolerâncias especificadas na coluna, esta deverá ser grauteada antes de receber qualquer outra peça de ligação, sob o risco de danificar os calços de nivelamento”. Sendo necessário correção. (Des. Referência: DF-3130KP-G-50005-M-502652 rev2) |  |  |
| FOTOS DA RNC |  |  |

Disposição: Usar como está Reparar Retrabalhar Refazer Outra:_______________ Justificativa:………………………………………………..................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................... Procedimento:……………………...................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………….

Data programada para reapresentação do material/equipamento: Data _____/_____/______ Responsável pela NC: Nome e assinatura

Parecer da Vale: Aprovado Rejeitado Justificativa: ……………………………………………………………………………………………………………….............................. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Responsável: Nome e assinatura:_________________________________________________ Data: _____ /_____ /_____

Inspeção após correção da não conformidade: Aprovado Rejeitado Novo RNC No. _____________ Justificativa:……… ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Inspetor RNC fechado RNC aberto Data _____ / _____ / _____