| REVISÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TE: TIPO EMISSÃO |  | A - PRELIMINAR B - PARA APROVAÇÃO | C - PARA CONHECIMENTO D - PARA COTAÇÃO | E - PARA CONSTRUÇÃO F - CONFORME COMPRADO |  |  | G - CONFORME CONSTRUÍDO H - CANCELADO |  |  |  |
| Rev. | TE | Descrição |  |  | Por | Ver. |  | Apr. | Aut. | Data |
| 0 | C | PARA CONHECIMENTO |  |  | BF | sr |  | sr | tl | 09/05/23 |
| Este documento somente pode ser modificado ou revisado pela EEV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PE-E-606_Rev_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordem de Serviço da Empresa de Inspeção - DUCTOR: 5900082589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Fornecedor: ENESA |  | OC Vale Nº: 5500067866 |
| --- | --- | --- |
| SERVIÇO: SOLDAGEM | Item OC: | LOCAL: LIMPADOR DE TRILHO TRUQUE RP09 |
| ELABORADOR POR: BRUNO FERNANDES | GRAU DE CATEGORIA | “A” IMPEDITIVA ( X ) “B” NÃO IMPEDITIVA ( X ) |
| Tipo A – impeditiva operação (impedem o hand-over para operação) – deverão ser sanadas até o final do teste com carga. Tipo B – não impeditivas - Pendências menos críticas passíveis de discussão para possível hand-over para operação |  |  |
| Não Conformidade: Montagem Matéria Prima Fabricação Embalagem/Identificação Outros: ACESSO Disciplina: Civil Mecânica Elétrica Engenharia Suprimentos |  |  |
| DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE: A inspeção DUCTOR identificou que foi aplicado o esquema de pintura nas soldas do dispositivo de limpeza do trilho no RP-313K-09, sem evidencias da liberação do visual de ajuste bem como visual de soldas pelo CQ Enesa conforme o PR - E - 261 item 9.3 e EG-M-402 item 8.1. - PR - E - 261 item 9.3 INSPEÇÃO APÓS A SOLDAGEM O inspetor deve realizar as seguintes atividades após a soldagem: Verificação visual das soldas acabadas, certificando-se da inexistência de porosidade, inclusões de escória, faltas de fusão, mordeduras, trincas ou outras descontinuidades ou defeitos superficiais. Atenção especial deve ser dada às intersecções de soldas; Conforme solicitado em especificação Vale PNR000048 no item III devem ser verificados os seguintes itens: - EG-M-402 item 8.1 PREPARAÇÃO E LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES Antes de iniciar o preparo da superfície e a aplicação da tinta, a superfície deve ser inspecionada visualmente. Qualquer superfície a ser pintada deverá ser completamente limpa de toda sujeira, pó, graxa, óleo, gordura, oxidação ou qualquer outra substância prejudicial, antes da aplicação da tinta. Definir o grau de intemperismo da superfície a ser tratada conforme ISO 8501-1. |  |  |
| FOTOS RNC ESQUEMA DE PINTURA APLICADO EM JUNTA SOLDADA. DISPOSITIVO MONTADO SEM IDENTIFICAÇÃO DE VA. |  |  |

Disposição: Usar como está Reparar Retrabalhar Refazer Outra:_______________ Justificativa:………………………………………………..................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................... Procedimento:……………………...................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………….

Data programada para reapresentação do material/equipamento: Data _____/_____/______ Responsável pela NC: Nome e assinatura

Parecer da Vale: Aprovado Rejeitado Justificativa: ……………………………………………………………………………………………………………….............................. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Responsável: Nome e assinatura:_________________________________________________ Data: _____ /_____ /_____

Inspeção após correção da não conformidade: Aprovado Rejeitado Novo RNC No. _____________ Justificativa:……… ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Inspetor RNC fechado RNC aberto Data _____ / _____ / _____